ILC3 x8 IPCore Product Spec v0.1

버전: v0.1
작성일: 2025-12-01
작성자: jung min kang & Genie

1. 개요 (Overview)

본 문서는 ILC3 0-code guard phase(ILC3_0c_gp) 알고리즘을 기반으로 한 x8 lane IPCore의 제품 스펙 초안이다. 이 IPCore는 PAM4 대비 약 3 dB 수준의 SNR 이득을 제공하는 3레벨 ILC3 링크를 구현하며, HBM 유사 환경 또는 SoC 내부 고속 메모리 인터페이스에 적용되는 것을 목표로 한다.

2. 시스템 컨텍스트 및 적용 시나리오

본 IPCore는 다음과 같은 시스템 컨텍스트를 대상으로 한다.

호스트 컨트롤러(메모리 컨트롤러, SoC 내부 버스 등)와 고속 메모리(예: HBM 유사 DRAM PHY) 사이의 직렬/병렬 링크

8개 레인(x8)으로 구성된 ILC3 링크 그룹

외부 FEC 엔진과 연동되는 pre-FEC 심볼 스트림 처리

기본 구성 예시는 다음과 같다.
  • Host Controller ↔ ILC3 x8 IPCore ↔ 채널(패키지/기판/인터포저) ↔ DRAM PHY
이 문서에서는 논리적 인터페이스 및 링크 성능 요구사항을 정의하며, 실제 물리 채널 구현은 별도 패키지/PCB 설계 가이드에서 다룬다.

3. 블록 아키텍처 (x8 IPCore Architecture)

ILC3 x8 IPCore는 1-lane IPCore(전송/수신 코어)를 8개 인스턴스한 구조를 갖는다. 각 레인은 독립적인 TX/RX 경로를 가지며, 동일한 클럭 도메인에서 동작한다.

핵심 구성 블록은 다음과 같다.

TX 경로: ilc3_tx_core (2bit 심볼 → ILC3 파형 심볼 인코딩)

채널 모델/물리 채널: ilc3_channel_model (시뮬레이션 전용) 또는 실제 채널

RX 경로: ilc3_rx_core (수신 파형 → ILC3 심볼 디코딩 → 2bit 심볼 복원)

x8 상위 블록인 ilc3_ipcore_x8_top은 다음과 같은 기능을 제공한다.
  • 8개 레인에 대한 TX/RX 데이터 집합 인터페이스 제공
  • 공통 클럭/리셋 관리
  • 각 레인의 상태 모니터링(테스트벤치에서 err_cnt 집계 등)

4. 인터페이스 스펙 (I/O Definition)

본 절에서는 ilc3_ipcore_x8_top의 주요 I/O를 정의한다. 포트명은 RTL 기준이다.

| Signal | Direction | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | 공통 클럭 신호 (예: 50 MHz 테스트 클럭 / 실제 제품에서는 링크 심볼 클럭) |
| rst_n | Input | 1 | 비동기 active-low 리셋 |
| tx_data | Input | 2*NUM_LANES | 전송 심볼 데이터. 각 레인당 2bit (0..3) 심볼, 합계 16bit(8 lanes). |
| tx_valid | Input | NUM_LANES | 전송 데이터 유효 플래그 (lane별). |
| tx_ready | Output | NUM_LANES | IPCore가 데이터 수신 가능 상태임을 나타내는 backpressure 신호. |
| rx_data | Output | 2*NUM_LANES | 수신 심볼 데이터. 각 레인당 2bit 복원 심볼. |
| rx_valid | Output | NUM_LANES | 수신 데이터 유효 플래그 (lane별). |
| rx_ready | Input | NUM_LANES | 상위 블록에서 수신 데이터를 수용 가능함을 나타내는 신호. |

심볼 포맷:
  • 각 레인당 2bit 심볼 (00,01,10,11)을 사용하며, 내부적으로 ILC3 0-code guard phase 심볼에 매핑된다.
  • FEC는 상위 계층에서 적용되며, IPCore는 pre-FEC 심볼 스트림만 담당한다.

5. 링크 성능 스펙 (Link Budget & BER–SNR)

본 절에서는 Python 시뮬레이션(Q18/Q19/Q20)을 기반으로 도출된 ILC3_0c_gp vs PAM4 링크 성능을 요약한다. 채널은 a/b/c 세 가지 ISI 조건(상대적으로 깨끗한 채널 a ~ 가장 강한 ISI 채널 b)을 포함하며, 각각 동일한 FFE 설정으로 평가되었다.

5.1 시뮬레이션 조건 요약

• 변조 방식: ILC3 0-code guard phase (ILC3_0c_gp) vs PAM4
• 채널: a, b, c (다양한 ISI 레벨)
• Equalizer: FFE-only (고정 탭 수)
• FEC: (n, k, t) = (256, 228, 15), 코드율 R≈0.8906
• 평가 지표: pre-FEC BER, post-FEC BER, 이에 대응하는 SNR 요구값

5.2 pre-FEC 기준 (Target BER = 1e-3)

Q19 분석 결과 기반, pre-FEC BER = 1e-3에서 요구 SNR은 다음과 같다.

| Channel | Scheme | SNR_req [dB] @ 1e-3 | ΔSNR vs PAM4 [dB] | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ILC3_0c_gp | 14.247 | -2.691 | PAM4 대비 약 2.7 dB 이득 |
| a | PAM4 | 16.938 | 0.000 |  |
| b | ILC3_0c_gp | 14.442 | -3.253 | 강한 ISI 채널에서 약 3.3 dB 이득 |
| b | PAM4 | 17.695 | 0.000 |  |
| c | ILC3_0c_gp | 14.252 | -2.733 | 중간 ISI 채널에서 약 2.7 dB 이득 |
| c | PAM4 | 16.985 | 0.000 |  |

5.3 post-FEC 기준 (Target BER = 1e-12)

FEC (256,228,15)을 적용한 post-FEC BER = 1e-12 기준의 요구 SNR은 다음과 같다. 여기서는 FEC 디코더의 성능을 이상적인 BCH 계열 코드로 가정하였다.

| Channel | Scheme | SNR_req [dB] @ post-FEC 1e-12 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ILC3_0c_gp | 12.000 | PAM4 대비 약 3.5 dB 이득 |
| a | PAM4 | 15.491 |  |
| b | ILC3_0c_gp | 12.000 | PAM4 대비 약 4.0 dB 이득 |
| b | PAM4 | 15.956 |  |
| c | ILC3_0c_gp | 12.000 | PAM4 대비 약 3.5 dB 이득 |
| c | PAM4 | 15.494 |  |

요약하면, 동일한 채널/FFE 조건에서 ILC3_0c_gp는 PAM4 대비 약 3 dB 수준의 SNR 여유를 제공한다. 이는 동일 BER 타깃에서 전력을 낮추거나, 동일 전력에서 채널 여유(손실/잡음 마진)를 더 확보할 수 있음을 의미한다.

6. HBM/SoC 연동 예시

본 절에서는 ILC3 x8 IPCore를 HBM 유사 환경에 적용하는 예시를 텍스트로 기술한다.

예시 1) HBM 유사 8-lane 링크:
  • 각 레인: 2bit/symbol, 심볼 속도 Fs [Gsym/s]
  • x8 그룹: 16bit/symbol 집합 → 링크 방향당 16·Fs [Gbps]의 raw 데이터율
  • FEC 코드율 R≈0.89 적용 시, 유효 데이터율은 약 0.89·16·Fs [Gbps]

예시 2) SoC 내부 고속 링크:
  • SoC 내부 메모리 컨트롤러가 ILC3 x8 IPCore에 16bit 병렬 심볼 스트림을 공급
  • IPCore는 이를 ILC3 파형으로 인코딩하여 채널을 통해 전송
  • 수신측 IPCore는 복원된 16bit 심볼 스트림을 DRAM PHY 또는 내부 버퍼에 전달

실제 제품 스펙 v1.0에서는 위 예시에 대해 구체적인 심볼 속도(Fs), 채널 손실 조건, 패키지/인터포저 요건 등을 추가 정의하여 HBM, GDDR, 또는 커스텀 인터페이스에 직접 매핑할 수 있도록 확장할 수 있다.

7. 로드맵 및 확장 방향 (Optional)

본 v0.1 스펙은 알고리즘/링크 시뮬레이션(Q18/Q19/Q20) 및 1-lane/x8 RTL 루프백 검증 결과를 바탕으로 한 첫 번째 제품 스펙 초안이다. 이후 단계에서는 다음 항목을 순차적으로 진행할 수 있다.
  • v0.2: 구체적인 심볼 속도 / 전압 스윙 / 채널 손실 모델 연동
  • v0.3: ESP/FPGA 기반 PoC 테스트 플랜 및 결과 포함
  • v1.0: 양산 후보 스펙으로 고정하고, 특허 명세서/논문과 연계